TERMINAL MIKROTIK CONECTANDO RB COM SW

Criando bridge TRUNK e VLAN

/interface bridge add name=BR-TRUNK

/interface bridge port add bridge=BR-TRUNK interface=ether1

/interface vlan add interface=BR-TRUNK name=VLAN10 vlan-id=10

/interface vlan add interface=BR-TRUNK name=VLAN20 vlan-id=20

confire:

/interface bridge port print

COLOCAR OS GATEWAYS DAS VLANS

/ip address add address=192.168.10.1/24 interface=VLAN10

/ip address add address=192.168.20.1/24 interface=VLAN20

confige:

/ip address print

configurar o SWITCH a porta trunk que vai para o mikrotik

e configurar mode access para as postas do switch

CRIAR POOL DHCP

VLAN10

/ip pool add name=POOL-VLAN10 ranges=192.168.10.10-192.168.10.254

VLAN20

/ip pool add name=POOL-VLAN20 ranges=192.168.20.10-192.168.20.254

Criar o DHCP da VLAN 10

/ip dhcp-server add name=DHCP-VLAN10 interface=VLAN10 address-pool=POOL-VLAN10 disabled=no

Depois vamos dizer qual é a rede desse DHCP:

/ip dhcp-server network add address=192.168.10.0/24 gateway=192.168.10.1 dns-server=8.8.8.8

Criar o DHCP da VLAN 20

/ip dhcp-server add name=DHCP-VLAN20 interface=VLAN20 address-pool=POOL-VLAN20 disabled=no

E:

/ip dhcp-server network add address=192.168.20.0/24 gateway=192.168.20.1 dns-server=8.8.8.8

confire:

/ip dhcp-server print

/ip pool print

CONFIGURANDO DHCP CLIENT E NAT WAN

/ip dhcp-client add interface=ether1 disabled=no

/ip dns set servers=8.8.8.8,1.1.1.1 allow-remote-requests=yes

Desative o DNS dinâmico do DHCP

Execute:

/ip dhcp-client set [find interface=ether4] use-peer-dns=no

/ip firewall nat add chain=srcnat out-interface=ether4 action=masquerade comment="NAT INTERNET"

Essa regra significa:

"Quando um dispositivo interno sair pela ether4, faça masquerade."

FIREWALL MIKROTIK

/ip firewall filter print

Vamos criar a primeira regra

Antes de bloquear qualquer coisa, vamos criar uma regra somente para permitir conexões já estabelecidas. Essa é uma regra fundamental em MikroTik.

No MikroTik, digite:

/ip firewall filter add chain=forward connection-state=established,related action=accept comment="ACEITAR ESTABELECIDAS"

Permitir VLAN 10 → VLAN 20

No MikroTik:

/ip firewall filter add chain=forward src-address=192.168.10.0/24 dst-address=192.168.20.0/24 action=accept comment="VLAN10 -> VLAN20 PERMITIR"

Bloquear VLAN 20 → VLAN 10

No MikroTik, execute:

/ip firewall filter add chain=forward src-address=192.168.20.0/24 dst-address=192.168.10.0/24 action=drop comment="BLOQUEAR VLAN20 -> VLAN10"

Permitir ICMP

Vamos permitir ping ao MikroTik para podermos administrar e diagnosticar a rede:

/ip firewall filter add chain=input protocol=icmp action=accept comment="INPUT - ICMP"

Permitir gerenciamento pelas VLANs

Como estamos estudando administração de redes, vamos permitir acesso ao MikroTik pelas VLANs 10 e 20:

/ip firewall filter add chain=input src-address=192.168.10.0/24 action=accept comment="INPUT - VLAN10"

/ip firewall filter add chain=input action=drop comment="INPUT - BLOQUEAR RESTANTE"